Характеристики

| Мобільні абразивне-струминні апарати напірного типу (Classic Blast Machines) |  |
| --- | --- |
| Місткість резервуару (баку), л | 200 |
| Робочий тиск, бар | від 0 до 12 |
| Продуктивність очищення (залежить від поверхні, ступені очищення, сопла, компресора, кваліфікації, умов виконання робіт), м2 | від 8 до 30 |
| Максимальна фракція абразиву (скляні кульки, гранат, колотий сталевий дріб, корунд, купер шлак, кварцовий пісок), мм | 4,0 |
| Ступінь очищення поверхні, Sa | від 1 до 3 |
| Абразивний шланг Ø/Д, мм/м | 32/20 |
| Тримач сопла | NHP-2 |
| Діаметр сопла, мм | 6, 6,5, 8, 9,5, 11, 12 |
| Вага, кг | 123 |