Опис

Сфери застосування:

- очищення металоконструкцій та будівельних конструкцій;

- - обробка мостів, резервуарів, трубопроводів;

- - очищення бетонних поверхонь;

- - видалення іржі, окалини, старих лакофарбових покриттів;

- - підготовка поверхні перед нанесенням захисних покриттів

Виділяються високим рівнем безпеки та надійності за рахунок використання власних запатентованих технологій, а саме:

- Клапани дозування абразиву (FSV, Quantum, PTC): Подають матеріал у потік повітря під кутом 45 градусів. Це мінімізує внутрішню турбулентність, забезпечує плавну й рівномірну подачу суміші та суттєво зменшує знос сполучних фітингів.

- Система дистанційного керування (RMS-2000 / TLR): Пневматичне керування за принципом «Deadman» (рукоятка аварійної зупинки RLX). Якщо оператор випускає шланг із рук, подача абразиву та тиск миттєво блокуються, що гарантує безпеку праці згідно зі стандартами OSHA.

- Функція продувки (ACS): Дозволяє дистанційно перекрити лише абразивний клапан, щоб очистити оброблену деталь або продути робочий шланг виключно стисненим повітряром.

- Геометрія бака: Конічне дно з нахилом та напівеліптична верхня частина запобігають застряганню абразиву та забезпечують його повне випрацювання без залишку.

В комплект входить:

- апарат абразиве-струминний з ручним упралінням;

- шланг Ø 32 мм  довжиною 20 м;

- сопло вентури з карбід-кремнію Ø 9,5 мм;

- шолом піскоструминника