Характеристики

| КОМПРЕСОР |  |
| --- | --- |
| Тип | гвинтовий |
| Продуктивність, м3 / хв. | 7,6 |
| Тиск робочий, бар | 7 |
| Максимальний допустимий тиск, бар | 8,6 |
| Налаштування запобіжного клапану, бар | 10 |
| Діапазон робочої температури, ºС | -15º ± 46º |
| Максимальна температура стиснутого повітря, ºС | 110º |
| Система охолодження | Впорскування оливи |
| Об’єм оливи в компресорі, л | 14 |
| Максимальна температура масла в компресорі | 120º |
| Кількість постів 3/4 ", шт. | 3 |
| Кількість постів 11/4 ", шт. | 1 |
| Розташування ресивера | Вертикально |
| Регулювання тиску | так |
| Система автоматичного захисту | так |
| Фільтр очищення стиснутого повітря | так |
| ДИЗЕЛЬНИЙ ДВИГУН |  |
| Модель | Deutz BF4M2011 |
| Кількість циліндрів двигуна | 4 |
| Об’єм олії в картері, л | 10 |
| Об’єм паливного бака, л | 120 |
| Оберти двигуна при максимальному навантажені, об./хв | 2700 |
| Оберти двигуна на холостому ході, об./хв | 1550 |
| Номінальна потужність, кВт | 61 |
| Акумулятор, Вт | 12 |
| Витрата ДТ 100% навантаження/холостий хід, л/год | 12/6 |
| РІВЕНЬ ШУМУ ЕМІСІЇ |  |
| Акустичний рівень потужності L W A, dB/1pW | 101 |
| Акустична емісія тиску вирівнювання L папу (1 м), dB (A)/20mPa] | 84 |
| Відповідно 84/533/EEC керівництву (7 м) | 72 |
| ШАСІ |  |
| Тип | Knot |
| Номінальна вага, кг | 1300 |
| Максимальна горизонтальна сила буксирування, кг | 1070 |
| Габарити (Д/Ш/В), мм | 3792/1580/1390 |
| КОЛЕСА і ШИНИ |  |
| Диск колеса | 2 x 51/2J |
| Шина | 185 R14 |
| Тиск в шинах, бар | 2,8 |