Характеристики

| Тип | SEC 1100 K6,3, гвинтовий |
| --- | --- |
| Продуктивність, м3 / хв. | 17,5 |
| Тиск робочий, бар | 8 |
| Номінальне число обертів гвинтового блоку об/хв. | 4170 |
| Налаштування запобіжного клапану, бар | 8,6 |
| Діапазон робочої температури, ºС | від -15º до +45º |
| Максимальна температура стиснутого повітря, ºС | на 8 - 12º більше температури зовнішнього середовища |
| Система охолодження | Впорскування оливи |
| Параметри електродвигуна компресора В/Гц/об.хв/кВт | 400/50/1480/110 |
| Параметри електродвигуна вентилятора В/Гц/об.хв/кВт | 400/50/1450/5,5 |
| Оберти гвинтового блоку об./хв | 3050 |
| Залишковий вміст оливи в стиснутому повітрі мг/м3 | 0,2.Кві |
| Розташування ресивера | Горизонтальне, 3м3 |
| Регулювання тиску | так |
| Система автоматичного захисту | так |
| Фільтр очищення стиснутого повітря | так |
| Габаритні розміри Д/Ш/В | 6060/2440/2590 |
| Вага кг | 16000 |