Інструкція

Цей гвинтовий компресор призначений для дорожніх, піскоструминних та будівельних робіт.

1. Підготовка до першого пуску

- Перевірка рідин: Перед кожним запуском перевіряйте рівень мастила в двигуні та гвинтовому блоці компресора, а також рівень палива і охолоджувальної рідини.

- Заземлення та позиція: Встановіть компресор на рівній горизонтальній поверхні. Зафіксуйте шасі.

- Прогрів: Після тривалого простою увімкніть систему живлення заздалегідь, щоб забезпечити попередній підігрів двигуна.

2. Порядок запуску двигуна

Переконайтеся, що всі вихідні повітряні крани (пости) повністю закриті.

Увімкніть запалювання, зачекайте, поки згаснуть індикатори свічок розжарювання (якщо холодно).

Запустіть двигун. Дайте йому попрацювати на холостих обертах 3–5 хвилин для прогріву та стабілізації тиску мастила.

Переведіть компресор у робочий режим (нагнітання тиску).

3. Технічне обслуговування (ТО)

- Щодня: Очищення повітряного фільтра (особливо при роботі в пилу від піскострую), зливання конденсату з ресивера.

- Кожні  250 мотогодин: Заміна моторного мастила, паливних та масляних фільтрів згідно зі лічильником на панелі керування.